3.3  物品清单及主要技术参数（参考）

| 序号 | 物品 名称 | 数量 | 单位 | 主要技术参数（参考） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-224多屏互动研讨教室 |  |  |  |  |
| 一、教师交互显示系统 |  |  |  |  |
| 1 | 超短焦投影机 | 3 | 台 | 1.3LCD技术； 2.亮度≥3500流明（色彩亮度）（根据ISO21118标准）；对比度≥13000：1； 3.镜头：超短焦内反射技术，投射80英寸画面镜头到白板距离≤48cm； 4.灯泡功率：≤250W UHE，寿命：≥5000小时（标准模式）、≥10000小时（ECO模式）； 5.标准分辨率：1280*800； 6.接口：3路VGA接口；3路HDMI输入接口；2路USB接口；带RS-232C控制接口；RJ45接口； 7.功能：支持无PC演示功能；具备通过USB线缆可同时实现音、视频传输；投影机通过RJ45接口可以远程对投影机进行网络管理和网络远程投影； 8.支持水平、垂直梯形校正及四角校正功能； 9.快速关机功能、即关即走，关机后风扇立即停转； 10.整机功率：≤360W； 11.内置交互设备，和投影机一体成形： （1）可在任何平整硬质表面即可实现交互式书写投射 （2）自动校准, 自动的识别分辨率， （3）客户每次更换电脑和分辨率后，无需重新校准即可精书写不会偏移； （4）无需安装驱动,即插即用。支持8点互动,学生和老师可多人同时进行操作。 （5）无电脑连接也可以实现交互式书写功能，可以直接在实物展台实现注释功能， （6）具有高速度、高精准度、光干扰处理等功能。 （7）光定位精度（偏差）：≦2（像素）/系统平均延时：25ms，帧速：80帧/s。 （8）采用COMS图像处理技术；通信接口方式：USB接口；专用笔2只。 13、产品通过3C，节能，环保认证体系，产品生产厂商具有ISO9001，ISO14001认证； |
| 2 | 多通道融合 可视化调度系统 | 1 | 台 | 1.≥2通道高分辨率融合处理，支持高清信号输入，融合信号输出，信号类型：DVI/HDMI/YPBPR/VGA；单通道支持1920×1200信号输入，任意开窗口，任意漫游，具有色彩亮度智能匹配和曲面校正功能； 2.系统配置：处理器≥E3 1230v3；≥1个HD-SDI信号输入接口；≥1个DVI-I或HDMI信号输入接口 3.系统功能 （1）满屏显示或播放高清视频流畅无卡顿现象，支持同时播放6至8路1080P/30fps全高清视频，支持流畅播放4K视频； （2）支持高清、像素级、120 帧/秒实时融合处理； （3）支持通过采集卡显示外部接入的信号，采集分辨率可以达到3840×2160@24/25/30fps并向下兼容； （4）支持通过采集卡显示外部接入的C-Video标清视频、YPbPr/HDMI/HD-SDI高清视频信号； （5）支持直接运行多媒体文档（Word、Execl、PPT、PDF等）进行演示操作； （6）无需采集，系统支持直接运行各种应用程序，程序均可以根据融合后的分辨率进行点对点输出； （7）并支持通过AirPlay、Miracast原有无线传输技术将苹果、安卓、win10系列设备信号直接推送至屏幕显示系统，不需要安装第三方软件或借助第三方设备即可实现；（提供功能演示视频） （8）提供添加网络IP视频接入的功能，支持标准ONVIF网络摄像机、网络流媒体视频的接入，并通过网络方式采集并控制远端计算机；（提供功能演示视频） （9）系统支持在平板客户端通过手势对PPT、视频、图片、Word、Execl进行播放及显示控制，PPT、图片可执行向左滑动下一页、向右滑动上一页、向上滑动跳至首页、向下滑动跳至尾页操作，对视频播放执行向左滑动快进、向右滑动快退、向上滑动音量放大、向下滑动音量减小操作，对Word、Execl通过上下、左右滑动进行预览显示更多内容，并对显示的文件窗口大小缩放、位移操作，并支持对多页PDF文件实现翻页操作；（提供功能演示视频） （10）系统提供固定及自定义显示布局，显示内容能根据窗口位置和大小自动填充。以实现通过显示布局快速排版显示内容的效果，无需将系统重新加载或重新启动，即可在显示的过程中，任意切换不同的显示布局，随意更换显示内容；（提供功能演示视频） 4.融合显示系统控制功能 （1）控制端支持通过网络对融合显示系统进行PPT、图片、视频等的播放显示控制； （2）控制端支持通过网络开／关融合显示系统以及控制投影机开／关； （3）系统支持将显示的不同内容设置成不同的显示模版，并制作成播放时间表，通过时间表，系统可以自动播放； （4）系统支持通过设定自动开／关整套融合显示系统； 5.视频播放控制功能 （1）无需采集，系统支持融合后实际总分辨率视频点对点播放显示； （2）控制软件通过网络支持对各窗口显示的视频内容进行循环播放、音量、音轨、开始、暂停、停止等功能控制； （3）系统支持对图片窗口大小进行任意设定，对显示窗口进行边框设置 6.图片显示控制功能 （1）系统支持多窗口同时显示不同图片，各窗口显示的图片内容均支持同文件夹下图片自动播放，可以设置图片自动播放切换时间、过度特技、循环播放； （2）支持对图片进行翻转、设为背景、原比例显示、充满窗口、左右充满、上下充满等操作； 7.预案设置功能 （1）系统支持基于流程或时间线的多场景预案管理，支持人工、事件触发、日程表等多种切换方式调用预先设定好的场景预案； |
| 3 | 多视窗可视化 控制平台 | 1 | 套 | 1.系统支持在平板客户端通过手势对PPT、视频、图片、Word、Execl进行播放及显示控制，PPT、图片可执行向左滑动下一页、向右滑动上一页、向上滑动跳至首页、向下滑动跳至尾页操作，对视频播放执行向左滑动快进、向右滑动快退、向上滑动音量放大、向下滑动音量减小操作，对Word、Execl通过上下、左右滑动进行预览显示更多内容，并对word、execl文件窗口大小缩放、位移操作，并支持对多页PDF文件实现翻页操作，并可直接流畅播放不少于10路1080P视频、15路以上图片窗口，或同时流畅播放两路4K视频，并且支持4K视频与1080P视频及图片多个窗口内容任意搭配组合不同显示模式，根据需要随时切换显示并可以任意搭配组合不同显示模式，根据需要随时切换显示，并可对系统显示上述任意窗口内容进行手势批注操作； 2.系统支持在控制端对外部采集信号、媒体文件进行单独预览，确定显示内容后，再将其拖放至大屏显示； 3.无需信号采集，系统支持包括视频、图片、Word、Execl、PDF、网页等多格式媒体内容以多窗口方式同时显示，并支持窗口的漫游、叠加、漂浮显示效果； 4.系统支持视频通过播放列表顺序循环播放，支持通过文件添加图片，自动幻灯片模式播放，并可通过手势切换播放； 5.使用者可以根据自己需要随意对显示内容窗口的大小、位置、比例进行调整设定； 6.系统支持在显示过程中随时根据显示需要更换显示布局，任意拖放显示内容进行显示内容及模式的更换，实现内容快速切换的效果。 |
| 4 | 多视窗可视化 客户端软件 | 1 | 套 | 1.显示系统可以通过客户端软件实时同步回显大屏显示内容；系统采用图形化触控界面，通过触控与拖拽式操作，实现人机交互，通过Pad控制端采用全屏触控方式，支持多点触控，通过手势实现选取、拖拽、平移、缩放、点击等不同操作，实现显示内容、显示预案的切换、控制，并支持通过AirPlay、Miracast原有无线传输技术将苹果、安卓、win10系列设备信号直接推送至屏幕显示系统，不需要安装第三方软件或借助第三方设备即可实现，提供添加网络IP视频接入的功能，支持标准ONVIF网络摄像机、网络流媒体视频的接入，并通过网络采集并控制远端计算机； 2.所有需显示的内容可通过客户端提前预览，方便用户调度大屏显示内容。也可以先将计划显示的内容根据需要调用的顺序放入预览区，并在预览区查看显示效果，根据演示需要任意调用；同时也可实现将大屏显示的内容随时切换至预览区执行隐藏操作，根据需要再将预览区内容部署到大屏幕显示区； 3.系统提供固定及自定义显示布局，显示内容能根据窗口位置和大小自动填充。以实现通过显示布局快速排版显示内容的效果，无需将系统重新加载或重新启动，即可在显示的过程中，任意切换不同的显示布局，随意更换显示内容； 4.系统支持延时、快速切换方式实现窗口显示内容的交换操作，应对不同使用者的使用习惯； 5.系统支持设置显示预案，使用者可根据议程或者需要随时调用演示内容； 6.无需借助第三方中控系统，系统客户端具备可编程网络中控功能，可根据使用者需要自定义网络中控功能，提高对系统整体控制的便捷性； 7.系统支持通过第三方中控系统通过网络&232调用显示模式、控制视频播放等操作； |
| 5 | 板书识别板 | 1 | 套 | 一、整体要求： 书写白板、板书识别板要用统一的银色铝合金型材外框框成一个整体。 二、书写板板面部分： 1.书写板基本尺寸：≥1825mm x 1200mm；（可根据学校具体要求适当调整）； 2.书写板夹心材料采用：高强度铝蜂窝板材，板材厚度≥15mm；单位面积抗压:0.8MPa； 3.板面材料：0.4mm搪瓷白板 4.颜色：纯白色； 5.耐擦拭性：一般的水性白板笔都可以用干布擦拭，油性白板笔书写可用对应的清洁剂擦拭，板面不会被腐蚀，留痕； 6.投影效果：板面需要经过特殊工艺处理，减少反射影像的光线扭曲，没有明显的光斑； 7.板面硬度：莫式硬度≥5，4H铅笔书写无划痕； 8.抗腐蚀：甲苯、丁酮、酒精、油脂、石油、乙酸乙酯、二甲苯等几种常见腐蚀剂浸泡1小时，无变化； 9.耐用寿命10年； 10.板面结构：左右拼装式结构，左板后续可根据需要替换升级成互动电子白板，对整体结构不影响。 三、板书识别功能： 1.实时数据化传统白板书写内容，实时传输到服务器，可以通过手机微信、网页、或APP获得白板书写内容； 2.学生可以根据自己对知识点的兴趣，通过手机、电脑或其它移动设备，实时@投影机屏幕或书写白板，实时获得当前投影机展示的内容，以及白板的内容，快速记录课堂笔记； 3.可以在手机、电脑、或其它移动设备输入文字信息作为课堂笔记，课堂结束后，可以根据每个人的学习兴趣点自动生成定制化课堂笔记，提高听课效率； 4.自动识别白板笔为书写功能、识别板擦或手指为擦除功能，不改变老师的上课书写使用习惯； 5.可以实时将白板书写内容传输到主屏幕，解决后排学生看不清白板书写的问题； 6.配套翻页笔，实现ppt上下翻页，并集成激光笔，播放键，黑屏键。内置不低于4g存储空间存放讲授人授课文件； 7.翻页笔接收器插入电脑，讲授人即可开启分享功能，学生通过扫描微信二维码加入课堂，@一下即可获取讲授人分享的ppt，图片，word等生成笔记。 |
| 6 | 教师无线讲台 | 1 | 台 | 1.产品为一体化设计：整体使用铝合金及钢化玻璃材料设计，美观、耐用、安全性高；台面分主台面和辅助台面两部分组成；主台面尺寸为50cm*90cm,副台面主要辅助使用人放置物品和实物操作展示使用；台面高度可电动调节，调节高度范围为78cm至110cm，可电动调节台面倾斜度，底部配有四个万向轮，可自由移动。 2.内嵌PC主机，桌面配有21.5寸10点电容触控屏，可实现大、小屏无延时同屏显示。主机配置I5CPU及以上、500G 硬盘、8G内存、显示屏1920×1080、10点触摸。 3.采用高清4K无线HDMI传输，可与任何厂家的互动电视大屏或投影机无线连接。 4.点对点，达到双向触控操作具有触控功能的显示设备。（提供功能演示视频或功能截图） 5.集成1300万自动对焦高清视频展台。帧率：1080P@30FPS, 720P@60FPS；扫描幅面：A3/A4；对焦方式：自动对焦； 镜头可上下180度旋转，可270旋转多方向立体展示。 6.自带云平台软件，具有上课随堂录课实时上传视频课程、电子白板、魔术笔、高清视频展示、桌面讲解标注等互动教学软件。 7.提供教学资源云平台，可以实时上传和本地存储，提供在线及下载观看教学等视频两种模式。 8.实时录课功能：实时录制教师讲课内容和实时上传云平台，录制的过程中可使用标注工具对上课内容进行重点、难点、疑问点进行标注，实现远程或集中评课和备课及便于学生课后复习。可以对录制内容进行剪切编辑。（提供功能演示视频或功能截图） 9.视频展台功能：配有视频展台、快速扫描、白板批注、课件录制、对比教学、快速抓图、悬浮窗等软件功能。软件每个界面都具有快速导航跳转功能，方便教师快速进行功能切换。 10.可实现教学显示大屏、讲台桌面触控屏、PAD/手机三屏实时无线互动教学。利用白板工具，教师可以面对学生在讲台触控屏上书写标注，黑板互动大屏可同屏显示；可实现老师对授课内容现场编辑、修改及器材手动操作的过程或结果与显示设备无线同步传输。 |
| 二、学生交互显示系统 |  |  |  |  |
| 1 | 交互式触控平板 | 2 | 台 | 1.显示尺寸:≥75英寸,采用LED背光,液晶A规屏;屏幕物理分辨率:≥3840*2160，可视角度178°，显示比例16:9;屏体亮度不低于：400 cd/ m²，对比度不低于4000：1 2.整机外壳采用金属材质,抗撞抗划抗腐蚀; 表面无尖锐边缘或凸起,保证安全使用; 3.采用4mm厚度钢化防眩玻璃覆盖屏体;表面钢化玻璃硬度不低于7H,可见光透射比≥92%,雾度范围2%-5%; 4.整机具备抗强光干扰性能，在100K LUX照度的光照下保证正常触控、书写. 5.内置高品质内磁20芯喇叭4单元组合，整体功率不小于30W 6.交互大屏内置无线传屏模块，支持高清传输，5G网络传输通道，兼容Windows 7/8/10及苹果Mac系统； 7.交互平板采用Windows和Android双系统架构并存设计方案；其中Android系统版本不低于5.0.1，内嵌针脚数为80Pin(双面),符合 Intel标准规范 8.提供前置快捷按键实现硬件快速操作,数量不少于6个, 其中包含综合设置键，可一键呼出系统音量、屏幕亮度、显示比例、系统检测、单独听等功能进行快速设置； 9.为了便于用户使用，避免误操作，交互平板前置物理按键具备中文标识； 10.前置接口：至少1路HDMI，至少3路USB接口，其中1路为Windows及Android复用， 11.后置接口： HDMI输入*1；touch*1 ；HDMI输出*1； USB2.0安卓*1 ；USB2.0双通道*1 ；USB3.0双通道*1；≥1路RS232接口；≥1路RJ45。 12.双系统下支持10点同时触控，支持10笔书写,支持手指书写笔及其他不透明物体书写 13.智能操作：智能罗盘在双系统下任意界面悬浮置顶，并可任意拖动位置；在任意通道下可一键批注、截屏、进入OPS电脑、一键进入白板、信号源切换、回安卓主页等操作。 14.批注书写：交互大屏标配软件具备本地白板书写功能及批注工具。 15.为保证产品质量、供货进度及后续便利维护，制造商、生产厂必须为同一企业，不接受OEM等代工方式产品； |
| 2 | 插拔式模块电脑 | 2 | 台 | 1.整机架构:采用插拔式模块电脑架构(不接受外挂盒模式)，接口严格遵循Intel相关规范,针脚数不少于80Pin,与大屏无单独接线. 2.处理器性能:采用Intel第6代酷睿Skylake-U平台I5处理器（CPU6200U及以上）、主频2.3GHz或以上配置; 3.内存性能:8G DDR3内存或以上配置; 4.硬盘性能:存储空间256G SSD或以上配置,并具有防震功能; 5.网络接入:内置10/100/1000M自适应网卡,WiFi遵循IEEE802.11ac标准，拓展接口:具备独立非外扩展4个USB（至少包含2路USB3.0）接口、HDMI*1,RJ45*1满足教学拓展需求; 6.设备兼容与认证:插拔式电脑模块与整机必须为同一厂家生产并通过3C认证，提供单独电脑模块3C认证（制造商名称与整机3C制造商名称一致） |
| 3 | 移动支架 | 2 | 套 | 支持50-86寸壁挂触控平板 |
| 三、扩声系统 |  |  |  |  |
| 1 | 数字红外拾音系统 | 1 | 套 | 1.教室与教室之间保证互不干扰，无论多少个教室安装，同时使用都不会有串频和干扰现象 2.不受无线电干扰，无电磁辐射 3.采用红外音频传输及控制技术，不受高频驱动光源干扰，可正常工作于阳光下的环境 4.一体化设备，内置功放，内置定阻功放，输出功率：不小于30W*2，具备四个扬声器接口。 5.具备有4个接收器接口 6.设备主机具备一路教师电脑输入、外接一路笔记本音频输入，一路录播系统音频输出、输出，一路带幻象电源的麦克风输入 |
| 2 | 扩声扬声器 | 1 | 对 | 1.频率响应：80Hz-20KHz（±3dB）；2.额定阻抗：≥16Ω；3.灵敏度：≥87dB 4.匹配功率：30W-80W；5.净重：≤4.5Kg/只 |
| 四、移动便携录播系统 |  |  |  |  |
| 1 | 录播工作站 | 1 | 台 | 1.采用专业一体化嵌入式设计，ARM 双核处理器 Linux系统 ，内置≥1T硬盘，最大可扩展2T； 2.采用翻盖式设计，超薄机箱，内置≥15.6寸液晶屏和键盘； 3.视频模块须提供≥5路SDI输入，≥2路VGA输入，≥2路HDMI输入，≥1路HDMI输出，≥1路SDI输出；≥4个USB接口； 4.音频模块须支持≥2路话筒（48V幻象）输入，≥2路Line in 线路输入、≥1路6.5mm插座线路输入，内置自动调音技术，声音效果无需人工干预；每路信号均可提供音量调节旋钮，内置音频隔离器；须提供音量指示灯和耳机监听接口，音频输出须支持≥2路3.5mm音频接口； 5.内置导播台，并实现音频控制区、录播控制区、视频切换区和摄像机控制区一体化设计； 6.音频控制须支持自定义选择音频输入源进行音量的手动调节并提供音量指示灯； 7.录播控制须支持一键控制录播状态，开始、暂停、停止，画中画、主副画面快速选择，一键开启直播功能，添加字幕、台标等功能，支持设置≥4个场景； 8.视频切换须支持设置视频切换特效，并可设置切换过度时间，支持导播台“同步”功能，预监内容可立刻加载到播出窗口；摄像机控制须支持通过摇杆控制摄像机云台及镜头变焦，支持预置位的设置，预置位≥8个； 9.提供≥2个10/100/1000Mbps自适应网口； 10.采用硬件采集、编码； 11.输入视频格式须支持HD-SDI，1080@25P/30P； 12.输入VGA格式须支持800*600@60~1920x1080@60可调； 13.视频编码帧率须支持1~30fps可调 5/10/15/20/25/30可选； 14.视频编码分辨率须支持1920 x 1080；视频编码码率须支持256k~8M可调； 15.主码流（录制）是1M~8Mbps，导播码流是256K~4Mbps可调； 16.内置无线接收模块，支持国际标准协议；具备≥2个接收天线；传输带宽：300Mbp/s；信道带宽:40MHz； 17.互动功能：支持设备之间点对点互动功能，实现1拖3教学互动； 18.设备支持POC供电，实现高清视频、同轴等信号与供电电源复合一起，在一根同轴线上传输为摄像机供电； 19.采用直流24V电源供电，主机功耗≤30W。 资质要求 1.须提供设备的3C认证证书复印件并加盖生产厂商公章。 |
| 2 | 录播系统 | 1 | 套 | 1.支持对设备的录制编码、帧率、IP地址、内置时间、视频输出、互动功能等参数进行设置；可添加管理用户的基本信息并设定其管理权限；可完成系统的“重启、关闭、恢复出厂设置”。 2.支持本地导播和web远程导播两种导播方式，两种导播方式中设置操作及相关信息一致；支持云台控制、画中画设置、特效切换、台标字幕及片头片尾设置、录播开始、暂停、停止等设置操作。 3.支持电影模式、资源模式及“电影+资源”模式三种直播模式，其中资源模式最多支持6路视频图像，“电影+资源”模式最多支持7路视频图像，包含6路资源模式视频图像及1路电影模式视频图像；直播是采用Flash Player进行播放，支持多用户操作；支持标准的RTMP直播协议，可推送到FMS服务器进行大规模的直播观看； 4.支持单流单画面的电影模式、多流多画面的资源模式以及单流多画面的“电影+资源”模式，可以单独录制也可以同时录制；支持在同一设备完成6路视频同时录制，所生成文件在同一文件夹。 5.具备独立的页面可以显示系统当前的录像模式、录像状态、录像时间、直播状态、磁盘空间信息、视频源是否启用等信息，此页面亦包含电影模式画面、VGA信号及5路SDI视频信号的分辨率、录制编码、录制帧率、I帧间隔及直播地址等信息，满足管理人员基于一个页面即可查询到上述信息。 6.支持在电影画面中添加台标、字幕，可以插入片头、片尾；支持台标更换及台标位置选择；支持图片、视频等格式文件的片头片尾，支持片头片尾时间选择：1-5s； 7.可以提供多种画中画模式，支持提供15种已设定好的画中画模式，如大小、左右、平铺、三分屏、四分屏、全景等画中画模式，支持交换功能，方便画面快速对调； 8.支持直切、擦除、覆盖、推拉模式的特效，每种模式提供8种特效；系统亦具备提供4种不同上述方式的特效，所有特效为系统自带，无须手动定义；特效的过渡时间支持设定为0.5S、0.8S、1.0S、1.2S。 9.可以提供预编辑录制窗口和录制窗口，录制时辅助人员可在预编辑窗口完成对视频的编辑，如添加字幕、台标、设置画中画等，设置完成后可直接推送到直播/电影模式窗口，进行录制及直播。 10.只需要一根VGA或HDMI线缆即可完成教师机画面采集与侦测，无需安装辅助软件。 11.录像文件支持设置对应的学年学期、课程名称、学校院系、授课地点、学校代码、学科名称、授课教师、开课时间、授课年级、授课课时及课程描述等教学信息。 12.具备录像管理功能，支持显示已有文件的列表，并进行点播、下载、修改属性、删除等操作；录制后的视频可支持自动上传云平台个人空间且自动删除本地文件；支持磁盘格式化、磁盘满载后不录制或覆盖。 13.支持5路摄像机云台控制，可对摄像机进行上下左右、变倍、聚焦、光圈控制，系统针对每路摄像机均提供5种固定位变焦，用户可以直接调用，无需手动调节；每个摄像机可设置8个预置位；摄像机光圈和聚焦设置提供手动和自动设置按钮。 14.跟踪功能支持自动、手动及半自动三种跟踪模式； 15.具备POC供电功能是否启用的总开关和5路摄像机的POC供电功能的独立开关设置。 |
| 3 | 高清摄像机 | 2 | 个 | 1.成像器件：1/2.7英寸, CMOS, 有效像素：207万；2.扫描方式：逐行；3.镜头：12x, f3.5mm ~ 42.3mm, F1.8 ~ F2.8，数字变焦：16x；4.最低照度：0.5Lux @ (F1.8, AGC ON)；5.快门：1/30s ~ 1/10000s；6.数字降噪：2D&3D数字降噪；7.信噪比：≥55dB；8.支持水平、垂直翻转，水平视场角72.5° ~ 6.9°，垂直视场角44.8° ~ 3.9°，水平转动范围±170°，垂直转动范围-30° ~ +90°，水平转动速度范围1.7° ~ 100°/s，垂直转动速度范围1.7° ~ 69.9°/s；9.图像冻结：支持；10.预置位数量：255；11.视频编码标准：H.265 / H.264 / MJPEG；12.视频码流：主码流, 辅码流；13.主码流分辨率：1920x1080, 1280x720, 1024x576；14.辅码流分辨率：720x576, 720x480, 320x240；15.视频码率：128Kbps ~ 20480Kbps；16.码率控制：可变码率, 固定码率；17.帧率：50Hz: 1fps ~ 25fps, 60Hz: 1fps ~ 30fps；18.音频压缩标准：AAC 19.音频码率：96Kbps, 128Kbps, 256Kbps；20.支持协议：TCP/IP, HTTP, RTSP, RTMP, Onvif, DHCP, 组播等；21.工作频率：5. 15~5. 35GHz， 5. 425~5. 725GHz 及5. 745~5. 850GHz；22.发射功率：27dBm；23.天线方式：2*2 MIMO Beamforming 24.信道带宽：20/40MHz 信道宽度选择；25.调制模式：OFDM；26.传输数据速率：最大300Mbps；27.网络模式：点对点，点对多点；28.穿透力：1~2堵墙 29.传输距离：≥200米；30.标准协议：802.11a/n；31.网络接口：1路RJ45以太网接口，1路5G WiFi；32.音频接口：1路, Line In, 3.5mm 音频接口； 33.电源：输入电压DC 12V，接口类型JEITA；34) 功耗：20W (最大) |
| 4 | 摄像机三脚架 | 2 | 个 | 1.摄像机专用三脚架 |
| 5 | 无线传输器 | 1 | 个 | 1.设备＜1U，具备1路VGA、HDMI输入接口，支持1920*1080信号的采集和传输；具备1路HDMI输出接口；2.具备1路3.5mm音频输入接口；3.具备1路USB接口，1路RJ45以太网接口；4.发射功率：27dBm；5.天线方式：2*2 MIMO Beamforming；6.信道带宽：20/40MHz 信道宽度选择；7.调制模式：OFDM 8.传输数据速率：最大300Mbps；9.网络模式：点对点，点对多点；10.穿透力：1~2堵墙；11.传输距离：≥200米；12.标准协议：802.11a/n；13.电源：输入电压DC 12V，接口类型JEITA |
| 6 | 无线话筒 | 1 | 套 | 接收机 频率范围：740-820MHz；振荡模式：双相位锁定频率合成（PLL）；调节方式：FM；最大频偏：±50KHz；灵敏度：18dBuV（可调）；信噪比：≥89dB；音频输出：0-300mV/600Ω；动态范围：≥105dB；工作电压：DC 12V；工作电流 600mA 手持式发射器；发射天线：内置微带天线；发射器指示：电源开关指示、低压指示、对频确认指示；频率范围：740-820MHz；发射功率：10mW；振荡模式：锁相环频率合成（PLL）；频率稳定度：≤ ±0.005%；调制方式：FM；最大频偏：±50KHz；频率选择：接收机选择，红外对频确定发射器工作频率；拾音器类型：超心型动圈；工作电源：2节5号电池；工作电流：≤100mA |
| 7 | 电池 | 2 | 块 | 95Wh V字型摄像机锂电池；锂离子电池，无记忆效应；14.4V，95Wh容量；内置B型口直流输出；4段LED电量指示灯；V字型接口；不受锂电池航空运输规定的限制；多重安全保护电路 |
| 8 | 电池夹具 | 2 | 个 | V字型电池扣板；BMD 12-pin DC插头；用于URSA及URSA mini安装 |
| 9 | 充电器 | 1 | 套 | 额定功率：50.4W；输入：AC100V-240V 50/60Hz；充电电流：3A快速充电电流 充电输出：DC 14V-16.8V, 3A；充电方式：2个B型充电头同时充电；其它：LED充电指示灯 |
| 10 | 摄像机、话筒航空箱 | 1 | 套 | 自带轮子、拉手、有效保护录播主机、摄像机、话筒、支架，便于移动 |
| 五、控制、网络系统 |  |  |  |  |
| 1 | 网络中控 | 1 | 套 | 1.采用强弱电一体化设计，支持本地控制和网络控制两种管理模式，对教室多媒体设备进行控制。 2.CPU数量：≥2，主频：≥800MHz，内存：≥256M，系统存储：≥256MB 3.视频接口：VGA信号输入≥4路、VGA信号输出≥2路； 4.HDMI信号输入≥4路、HDMI信号输出≥2路（带音频分离功能）； 5.扩展插槽接口：≥1，扩展卡类型：HDMI、VGA。 6.音频接口：立体声音频输入接口≥4路，有线麦克风输入接口≥1路，无线话筒输入接口≥1路，混音音频输出接口≥1路。 7.串行通讯：RS-232≥6路，RS-485≥2路。 8.同进支持交流供电和直流供电， 9.直流电源：直流电源输出：5V/500mA≥2路（具备开关可控且带过流过压保护），12V/200mA≥2路（具备开关可控且带过流过压保护） 10.交流电源：AC 220V电源≥5路，需具备功率检测功能。 11.数字I/O接口：数字输入≥5路，数字输出≥5路，每路单独可控。 12.网络接口：100M/1000M自适应以太网接口≥6个。 13.红外接口：红外发射≥4路、红外接收≥1路；支持对投影机、交互屏、液晶电视机等设备的控制功能。 14.USB口≥2个，TF卡插糟≥1个，支持通过USB或TF卡实现设备离线升级功能。 15.故障自检：自动检测设备自身故障、各通信连接异常，并向管理平台告警。 16.支持连接环境控制模块实现对教室灯光、风扇、空调、窗帘等的控制，以及教室温湿度检测。 17.中控配套软件，支持对接集中管理平台，版本离线升级等，控制和管理课室本地设备协同工作，保证课室教学有序进行；（提供配套管理软件著作权证书、国家级软件产品检测机构出具的软件测试报告的复印件，并加盖原生产厂商公章） 18.要求必须与教室智能控制及数据采集平台为同一品牌。 |
| 2 | 触摸控制面板 | 1 | 台 | 1.显示屏：≧9英寸，电容式触摸液晶屏，屏幕分辨率，≧1280*800（支持多点触摸） 2.处理器：Cortex-A9四核，主频1.4GHz； 3.接口：100MRJ45接口*1；USB2.0接口*1；3.5mm音频接口*1；HDMI接口*1；TF卡接口*1；WIFI*1； 4.支持快捷操作：一键上下课功能，仅需“一键”实现所有设定教学设备的开启、或关闭； 5.支持空调、灯光、窗帘、门锁、新风机等环控设备统一开关控制； 6.支持显示天气、时间、日期、温度、湿度、PM2.5、CO2、TVOC、光照度、上当前教室状态及当前上课课程信息； 7.要求必须与教室智能控制及数据采集平台为同一品牌。 |
| 3 | 千兆交换机 | 1 | 台 | 16*10/100/1000Base-T以太网端口4*100/1000 Base-X SFP光口 |
| 4 | 无线AP | 1 | 台 | 高密度802.11ac Wave2室内无线接入点，三路双频，2*2MIMO，2.4G最大400Mbps，5G最大867Mbps，整机最大支持6条空间流，整机最高接入速率2.6Gbps，支持内置蓝牙，支持对外扩展物联网模块，支持胖/瘦模式切换、双千兆电口、支持本地供电和PoE+供电 |
| 装修、家具及其他 |  |  |  |  |
| 1 | 环境改造 | 140 | ㎡ | 一、智能环境改造：融合物联网智能设备，营造智慧教室文化氛围，打造美观好用的空间基础环境，包括但不限于墙面、地面、吊顶和门改造。 1.墙面：考虑配套显示设备的墙面改新、玻璃书写板配备，墙面造型等。原有缝隙处理，其中侧墙满铺投影材料，满足投影及书写的使用需要。 2.教室充分的电源接入插座。 提交具体实施方案和效果图，中标人需提供主要材质、桌椅等样品配合用户二次深化设计，以二次设计施工图纸为准进场施工。 二、灯光改造： 1.均匀布光、宁亮勿暗； 2.照度要求 老师区域：不低于600LX； 学生区域：不低于500LX； 3.色温 采用三基色冷光灯，约4000K； |
| 2 | 窗帘控制器 | 2 | 个 | 无声电机技术，多种控制方式，自动设定记忆行程 停电后可手拉，遇阻停止功能，支持zigbee自组网特性，不含窗帘导轨 |
| 3 | 窗帘导轨 | 10 | 米 | 电动窗帘导轨，根据窗户实际长度配导轨 |
| 4 | 书写投影墙 | 30 | ㎡ | 1.尺寸（宽*高）：约10000mm*3000mm（具体尺寸可根据用户调整） 2.高分子纳米膜 3.达到投影屏幕的要求/4、涂层致密性高，耐擦洗次数达到十万次,反复涂鸦和擦拭不用担心，耐沾污、耐撞击，优异防水性。手印、脚印等污渍轻易擦拭 4.有效延长墙面使用寿命，帮助延缓发霉。开裂、粉化、掉皮等各种墙面问题 |
| 5 | 移动可拼接桌 | 70 | 张 | 1.尺寸为300*600*760mm饰面采用优质高密度刨花板，厚度25mm，面粘防火板，PU胶边，具防火、耐磨、防污、牢固耐用。可做长方形或扇形台面。（样式及尺寸根据用户需求调整） 2.前档板：15厚免漆饰面板。 3.脚立柱：前脚管采用优质圆钢管（50×1.5mm）后脚圆钢管(50X1.5mm),表面采用防锈静电喷涂处理。两脚管距成度角65°。 4.外观设计：采用人体工程理念及个性化需求，整件产品拼接好，接缝齐整，整体颜色基本相符，过渡自然;台架有旋转折叠装置，脚轮采用的2.5” PU万向脚轮带刹车，造型美观大方，有现代特色。 5.横梁：采用优质50x1.5mm圆管经夹具焊接，精磨，表面再经防锈静电喷涂处理，实用牢固，承受力大。台面横梁方管采用：50xT1.5mm，长度为210mm。 6.涂装：经抛丸除油、除锈、精细打磨、酸洗磷化、静电喷塑。 7.书网架：采用优质12圆管(厚度为1.2mm)经模具注塑成型与圆管组成表面采用防锈静电喷涂处理 |
| 6 | 学生椅 | 70 | 张 | 1.椅背：采用优质PP（聚丙烯）多元素复合材料经模具压铸成型，扪布而成； 2.椅座海绵造型：采用高密度中软定型海绵； 3.座板：采用优质高密度多层板（厚度10MM）经模具冷压成型； 4.椅脚：采用优质冷轧钢管与钢板经模具冲压焊接组合成型，表面经防静电喷涂处理； 5.扶手：采用优质PP（聚丙烯）多元素复合材料经模具压铸成型； 6.主要规格：座内宽：500mm，座椅总高：840mm，座高：465mm,座深度：480mm扶手高：650mm。 |
| 7 | 设备机柜 | 1 | 套 | 不低于18U，落地机柜 |
| 8 | 辅材及接插件 | 1 | 批 | 各类视频、音频、控制线材，防水胶布、电工胶布、胶带、焊锡、松香、扎带、膨胀钉、标签等辅助材料。 |
| 2-225灵活多变研讨教室 |  |  |  |  |
| 一、交互显示系统 |  |  |  |  |
| 1 | 交互式触控平板 | 1 | 台 | 1.显示尺寸:≥86英寸,采用LED背光,液晶A规屏;屏幕物理分辨率:≥3840*2160，可视角度178°，显示比例16:9;屏体亮度不低于：400 cd/ m²，对比度不低于4000：1 2.整机外壳采用金属材质,抗撞抗划抗腐蚀; 表面无尖锐边缘或凸起,保证安全使用; 3.采用4mm厚度钢化防眩玻璃覆盖屏体;表面钢化玻璃硬度不低于7H,可见光透射比≥92%,雾度范围2%-5%; 4.整机具备抗强光干扰性能，在100K LUX照度的光照下保证正常触控、书写. 5.内置高品质内磁20芯喇叭4单元组合，整体功率不小于30W 6.交互大屏内置无线传屏模块，支持高清传输，5G网络传输通道，兼容Windows 7/8/10及苹果Mac系统； 7.交互平板采用Windows和Android双系统架构并存设计方案；其中Android系统版本不低于5.0.1，内嵌针脚数为80Pin(双面),符合 Intel标准规范 8.提供前置快捷按键实现硬件快速操作,数量不少于6个, 其中包含综合设置键，可一键呼出系统音量、屏幕亮度、显示比例、系统检测、单独听等功能进行快速设置； 9.为了便于用户使用，避免误操作，交互平板前置物理按键具备中文标识； 10.前置接口：至少1路HDMI，至少3路USB接口，其中1路为Windows及Android复用， 11.后置接口： HDMI输入*1；touch*1 ；HDMI输出*1； USB2.0安卓*1 ；USB2.0双通道*1 ；USB3.0双通道*1；≥1路RS232接口；≥1路RJ45。 12.双系统下支持10点同时触控，支持10笔书写,支持手指书写笔及其他不透明物体书写 13.智能操作：智能罗盘在双系统下任意界面悬浮置顶，并可任意拖动位置；在任意通道下可一键批注、截屏、进入OPS电脑、一键进入白板、信号源切换、回安卓主页等操作。 14.批注书写：交互大屏标配软件具备本地白板书写功能及批注工具。 15.为保证产品质量、供货进度及后续便利维护，制造商、生产厂必须为同一企业，不接受OEM等代工方式产品； |
| 2 | 插拔式模块电脑 | 1 | 台 | 1.整机架构:采用插拔式模块电脑架构(不接受外挂盒模式)，接口严格遵循Intel相关规范,针脚数不少于80Pin,与大屏无单独接线. 2.处理器性能:采用Intel第6代酷睿Skylake-U平台I5处理器（CPU6200U及以上）、主频2.3GHz或以上配置; 3.内存性能:8G DDR3内存或以上配置; 4.硬盘性能:存储空间256G SSD或以上配置,并具有防震功能; 5.网络接入:内置10/100/1000M自适应网卡,WiFi遵循IEEE802.11ac标准，拓展接口:具备独立非外扩展4个USB（至少包含2路USB3.0）接口、HDMI*1,RJ45*1满足教学拓展需求; 6.设备兼容与认证:插拔式电脑模块与整机必须为同一厂家生产并通过3C认证，提供单独电脑模块3C认证（制造商名称与整机3C制造商名称一致） |
| 3 | 触摸液晶显示器 | 1 | 台 | 触控屏,接口VGA,DP, HDMI，十点触控，三面超窄边框 |
| 4 | 光能黑板 | 1 | 套 | 尺寸：两块1065*1212mm固定安装，可根据电子产品尺寸微调。 板面：黑色高分子书写液晶膜。 边框：高强度亚光6063铝合金材料，银灰色，经喷砂、氧化、电泳处理； 包角：银灰色ABS材料。 书写器具：使用耐磨硬度适中的高分子笔。 书写状态：书写流畅（犹如粉笔在绿板上行书）、呈现绿色字迹、清晰可见、无眩晕现象、无耗材书写、一键擦除、安全环保。 电池状态：聚合物锂电池（3.7V/1000mAh），可充电，充放电周期次数大于500次。 |
| 二、扩声系统 |  |  |  |  |
| 1 | 数字红外拾音系统 | 1 | 套 | 1.教室与教室之间保证互不干扰，无论多少个教室安装，同时使用都不会有串频和干扰现象 2.不受无线电干扰，无电磁辐射 3.采用红外音频传输及控制技术，不受高频驱动光源干扰，可正常工作于阳光下的环境 4.一体化设备，内置功放，内置定阻功放，输出功率：不小于30W*2，具备四个扬声器接口。 5.具备有4个接收器接口 6.设备主机具备一路教师电脑输入、外接一路笔记本音频输入，一路录播系统音频输出、输出，一路带幻象电源的麦克风输入 |
| 2 | 扩声扬声器 | 1 | 对 | 1.频率响应：80Hz-20KHz（±3dB）；2.额定阻抗：≥16Ω；3.灵敏度：≥87dB 4.匹配功率：30W-80W；5.净重：≤4.5Kg/只 |
| 三、控制、网络系统 |  |  |  |  |
| 1 | 网络中控 | 1 | 套 | .采用强弱电一体化设计，支持本地控制和网络控制两种管理模式，对教室多媒体设备进行控制。 2.CPU数量：≥2，主频：≥800MHz，内存：≥256M，系统存储：≥256MB 3.视频接口：VGA信号输入≥4路、VGA信号输出≥2路； 4.HDMI信号输入≥4路、HDMI信号输出≥2路（带音频分离功能）； 5.扩展插槽接口：≥1，扩展卡类型：HDMI、VGA。 6.音频接口：立体声音频输入接口≥4路，有线麦克风输入接口≥1路，无线话筒输入接口≥1路，混音音频输出接口≥1路。 7.串行通讯：RS-232≥6路，RS-485≥2路。 8.同进支持交流供电和直流供电， 9.直流电源：直流电源输出：5V/500mA≥2路（具备开关可控且带过流过压保护），12V/200mA≥2路（具备开关可控且带过流过压保护） 10.交流电源：AC 220V电源≥5路，需具备功率检测功能。 11.数字I/O接口：数字输入≥5路，数字输出≥5路，每路单独可控。 12.网络接口：100M/1000M自适应以太网接口≥6个。 13.红外接口：红外发射≥4路、红外接收≥1路；支持对投影机、交互屏、液晶电视机等设备的控制功能。 14.USB口≥2个，TF卡插糟≥1个，支持通过USB或TF卡实现设备离线升级功能。 15.故障自检：自动检测设备自身故障、各通信连接异常，并向管理平台告警。 16.支持连接环境控制模块实现对教室灯光、风扇、空调、窗帘等的控制，以及教室温湿度检测。 17.中控配套软件，支持对接集中管理平台，版本离线升级等，控制和管理课室本地设备协同工作，保证课室教学有序进行；（提供配套管理软件著作权证书、国家级软件产品检测机构出具的软件测试报告的复印件，并加盖原生产厂商公章） 18.要求必须与教室智能控制及数据采集平台为同一品牌。 |
| 2 | 触摸控制面板 | 1 | 台 | 1.显示屏：≧9英寸，电容式触摸液晶屏，屏幕分辨率，≧1280*800（支持多点触摸） 2.处理器：Cortex-A9四核，主频1.4GHz； 3.接口：100MRJ45接口*1；USB2.0接口*1；3.5mm音频接口*1；HDMI接口*1；TF卡接口*1；WIFI*1； 4.支持快捷操作：一键上下课功能，仅需“一键”实现所有设定教学设备的开启、或关闭； 5.支持空调、灯光、窗帘、门锁、新风机等环控设备统一开关控制； 6.支持显示天气、时间、日期、温度、湿度、PM2.5、CO2、TVOC、光照度、上当前教室状态及当前上课课程信息； 7.要求必须与教室智能控制及数据采集平台为同一品牌。 |
| 3 | 无线投屏系统 | 1 | 套 | 1.支持Windows设备、Android设备、iOS设备、Mac设备通过无线方式投射到大屏或投影仪上，方便用户灵活开展移动授课与互动教学； 2.从源到屏幕的投屏延迟时间≦150ms； 3.具有防抢占机制，同一时间只允许一个设备连接投屏，不允许其他终端任意抢占； 4.支持不同分辨率的设备的投屏，自动检测输入信号的分辨率，最大输入分辨率≥1920*1080，输出分辨率≥1920*1080，帧率能够达到30fps，为用户提供高清投屏画质； 5.支持对投屏画面的左右90度旋转操作； 6. 投屏画面能够根据移动设备屏幕旋转而跟随变化； 7.支持对投屏设备名称的自定义，让用户设计符合自身场景的投屏环境； 8.针对Windows设备，能够将Windows电脑屏幕镜像到大屏或投影仪，传屏的同时，能够在大屏或投影仪反向触控笔记本电脑。 |
| 4 | 千兆交换机 | 1 | 台 | 16*10/100/1000Base-T以太网端口4*100/1000 Base-X SFP光口 |
| 5 | 无线AP | 1 | 台 | 高密度802.11ac Wave2室内无线接入点，三路双频，2*2MIMO，2.4G最大400Mbps，5G最大867Mbps，整机最大支持6条空间流，整机最高接入速率2.6Gbps，支持内置蓝牙，支持对外扩展物联网模块，支持胖/瘦模式切换、双千兆电口、支持本地供电和PoE+供电 |
| 四、装修、家具及其他 |  |  |  |  |
| 1 | 环境改造 | 81 | ㎡ | 一、智能环境改造：融合物联网智能设备，营造智慧教室文化氛围，打造美观好用的空间基础环境，包括但不限于墙面、地面、吊顶和门改造。 1.墙面：考虑配套显示设备的墙面改新、玻璃书写板配备，墙面造型等。 2.教室充分的电源接入插座。 提交具体实施方案和效果图，中标人需提供主要材质、桌椅等样品配合用户二次深化设计，以二次设计施工图纸为准进场施工。 二、灯光改造： 1.均匀布光、宁亮勿暗；2.照度要求 老师区域：不低于600LX； 学生区域：不低于500LX；3.色温 采用三基色冷光灯，约4000K； |
| 2 | 移动可拼接桌 | 20 | 张 | 1、建议尺寸为1200*1200*760mm饰面采用优质高密度刨花板，厚度25mm，面粘防火板，PU胶边，具防火、耐磨、防污、牢固耐用。可做长方形或扇形台面。 前档板：15厚免漆饰面板。 3.脚立柱：前脚管采用优质圆钢管（50×1.5mm）后脚圆钢管(50X1.5mm),表面采用防锈静电喷涂处理。两脚管距成度角65°。 4.外观设计：采用人体工程理念及个性化需求，整件产品拼接好，接缝齐整，整体颜色基本相符，过渡自然;台架有旋转折叠装置，脚轮采用的2.5” PU万向脚轮带刹车，造型美观大方，有现代特色。 5.横梁：采用优质50x1.5mm圆管经夹具焊接，精磨，表面再经防锈静电喷涂处理，实用牢固，承受力大。台面横梁方管采用：50xT1.5mm，长度为210mm。 6.涂装：经抛丸除油、除锈、精细打磨、酸洗磷化、静电喷塑。 7.书网架：采用优质12圆管(厚度为1.2mm)经模具注塑成型与圆管组成表面采用防锈静电喷涂处理 |
| 3 | 学生椅 | 40 | 张 | 1.椅背：采用优质PP（聚丙烯）多元素复合材料经模具压铸成型，扪布而成； 2.椅座海绵造型：采用高密度中软定型海绵； 3.座板：采用优质高密度多层板（厚度10MM）经模具冷压成型； 4.椅脚：采用优质冷轧钢管与钢板经模具冲压焊接组合成型，表面经防静电喷涂处理； 5.扶手：采用优质PP（聚丙烯）多元素复合材料经模具压铸成型； 6.主要规格：座内宽：500mm，座椅总高：840mm，座高：465mm,座深度：480mm扶手高：650mm。 |
| 4 | 讲桌 | 1 | 套 | 固定中控讲桌 |
| 5 | 设备机柜 | 1 | 套 | 不低于18U，落地机柜 |
| 6 | 辅材及接插件 | 1 | 批 | 各类视频、音频、控制线材，防水胶布、电工胶布、胶带、焊锡、松香、扎带、膨胀钉、标签等辅助材料。 |
| 2-222微格教室 |  |  |  |  |
| 一、微课录制系统 |  |  |  |  |
| 1 | 微课录制系统 | 1 | 套 | 1.系统采用嵌入式一体化设计，USB供电，具备以下视音频接口： （1）视频输入：3G-SDI/HD-SDIx1、HDMI x1；S端子 x1；VGA x1 （2）音频输入：支持HDMI、SDI内嵌音频； 2.系统通过USB接口与PC机相连，无需PC机配置视音频采集卡；支持即插即用，无需安装驱动。 3.具有USB3.0×2接口，支持USB通讯接口实时采集无损视音频数据 4.支持通过USB通讯接口输出键信号，配合微课软件支持蓝幕、绿幕抠像 5.随机配备遥控器，支持PPT前翻页、后翻页、录制/停止、前景动画触发 |
| 2 | 微课录制软件 | 1 | 套 | 1.虚拟抠像功能： （1） 支持蓝色背景或绿色背景一键即时抠像功能；蓝色背景或绿色背景可以是蓝(绿)箱、蓝(绿)幕、叠加蓝(绿)色的大屏显示器； （2）可实现局部抠像：对于非全画幅蓝(绿)幕的视频，可指定视频画面的某一局部蓝(绿）范围，仅对此范围做抠像 （3）可以替换多种虚拟背景，如图片、PPT或视频； 2.高质量抠像效果 叠加纯白或纯黑虚拟背景无噪点无通透； 头发丝、眼镜框无明显丢失；合成图像的边缘无锯齿 3.软件功能 （1）支持教师在录制时使用遥控器控制PPT翻页/回退、录制/停止、人物消隐、单帧定格调参、视频暂停/播放/快进/下一段、板书清空等操作，无需教师操作键盘鼠标； （2）系统能在蓝(绿)幕上显示PPT内容；支持PPT文档播控，直接添加本地PPT文档，保留所有动作特效、链接等功能，并全部展示在系统虚拟大屏中。PPT播控同时，可支持通过鼠标实时在虚拟大屏的PPT画面上画线，圈重点等。 （3） 支持用触控笔和手指进行虚拟板书，虚拟板书还具有橡皮擦、清除等功能，ppt翻页后板书仍保留 （4）支持1920x1080分辨率下H.264 High Profile MP4编码格式录制 4.字幕功能 实时叠加校标、课程标题、角标、老师人名条，保护课程知识产权；以上字幕可快速修改替换； 5.前景动画功能： 可通过PPT制作前景动画效果，微课录制过程中做为前景动画实时叠加到PGM合成画面中；无需后期添加PPT动画； 6.直播功能 支持直播推流至资源平台 7.SRT语音字幕 通过语音识别，自动生成SRT字幕文件。 |
| 3 | 高清一体云台机 | 1 | 套 | 1/2.7英寸，CMOS 图像传感器，支持HD: 1080p/60, 1080p/50, 1080i/60, 1080i/50, 1080p/30, 1080p/25, 720p/60, 720p/50, 720p/30, 720p/25；SD: 480i, 576i输出格式。 支持CVBS、HDMI+3G SDI+H.265/H.264同时输出，支持RTSP、ONVIF协议。具备72.5度广角镜，含12x光学变焦镜头，32x数字变焦，自动对焦。DC 12V输入，功耗≤12W。 |
| 4 | 摄像机三脚架 | 1 | 个 | 1.类型：坚固稳定三脚架；2.材质：采用铝合金保证轻便；3.颜色：黑色 4.适用机型：通用；5.脚管节数：3节；6.最大管径：26.5；7.最小管径：20 8.折合高度：615；9.最低工作高度：615；10.最高工作高度：1700；11.脚管锁类型：扳扣式；12.云台类型：三维云台；13.承重：2.7-5kg；14.自重：1.2kg 15.与摄像机搭配使用。 |
| 5 | 无线话筒组件 | 1 | 套 | 包括：无线话筒：ATW-T220a和无线接收机：ATW-R2100a 无线话筒参数: 射频输出功率：高输出 30mW , 低输出 10mW (于50Ω, 可切换)；收音头：动圈式，心型指向性； 电池：1.5V AA5号碱性电池×2 (不包含)；电池耗电/寿命：高输出7小时，低输出 9小时(视乎电池种类)；尺寸：233.0mm×48.0mm (长度×直径)；重量：252克； 无线接收机参数： 接收系统：两组独立调谐器，分集式自动选择；镜频抑制：60 dB正常、55 dB最小；灵敏度：20 dBμV 于信噪比 60dB(50Ω 终端)；最大输出电平：平衡: +9 dBV (XLRM 卡农公座)；平衡: +4 dBV (6.3mm 插座)； 输入衰减：0/-12 dB 两段选择；天线输入：BNC型, 50Ω；每端子偏压电压：12V直流, 60mA ；供电：直流12-18V,500mA, 提供电源适配器；尺寸 210.0mm× 44.0mm×162.2mm (宽×高×长)；重量：1.0 kg；标配:两根鞭状天线，机架套件，电源适配器。 |
| 6 | 交互式触控平板 | 1 | 台 | 1.显示尺寸:≥65英寸,采用LED背光,液晶A规屏;屏幕物理分辨率:≥3840*2160，可视角度178°，显示比例16:9;屏体亮度不低于：400 cd/ m²，对比度不低于4000：1 2.整机外壳采用金属材质,抗撞抗划抗腐蚀; 表面无尖锐边缘或凸起,保证安全使用; 3.采用4mm厚度钢化防眩玻璃覆盖屏体;表面钢化玻璃硬度不低于7H,可见光透射比≥92%,雾度范围2%-5%; 4.整机具备抗强光干扰性能，在100K LUX照度的光照下保证正常触控、书写. 5.内置高品质内磁20芯喇叭4单元组合，整体功率不小于30W 6.交互大屏内置无线传屏模块，支持高清传输，5G网络传输通道，兼容Windows 7/8/10及苹果Mac系统； 7.交互平板采用Windows和Android双系统架构并存设计方案；其中Android系统版本不低于5.0.1，内嵌针脚数为80Pin(双面),符合 Intel标准规范 8.提供前置快捷按键实现硬件快速操作,数量不少于6个, 其中包含综合设置键，可一键呼出系统音量、屏幕亮度、显示比例、系统检测、单独听等功能进行快速设置； 9.为了便于用户使用，避免误操作，交互平板前置物理按键具备中文标识； 10.前置接口：至少1路HDMI，至少3路USB接口，其中1路为Windows及Android复用， 11.后置接口： HDMI输入*1；touch*1 ；HDMI输出*1； USB2.0安卓*1 ；USB2.0双通道*1 ；USB3.0双通道*1；≥1路RS232接口；≥1路RJ45。 12.双系统下支持10点同时触控，支持10笔书写,支持手指书写笔及其他不透明物体书写 13.智能操作：智能罗盘在双系统下任意界面悬浮置顶，并可任意拖动位置；在任意通道下可一键批注、截屏、进入OPS电脑、一键进入白板、信号源切换、回安卓主页等操作。 14.批注书写：交互大屏标配软件具备本地白板书写功能及批注工具。 15.为保证产品质量、供货进度及后续便利维护，制造商、生产厂必须为同一企业，不接受OEM等代工方式产品； |
| 7 | 插拔式模块电脑 | 1 | 台 | 1.整机架构:采用插拔式模块电脑架构(不接受外挂盒模式)，接口严格遵循Intel相关规范,针脚数不少于80Pin,与大屏无单独接线. 2.处理器性能:采用Intel第6代酷睿Skylake-U平台I5处理器（CPU6200U及以上）、主频2.3GHz或以上配置; 3.内存性能:8G DDR3内存或以上配置; 4.硬盘性能:存储空间256G SSD或以上配置,并具有防震功能; 5.网络接入:内置10/100/1000M自适应网卡,WiFi遵循IEEE802.11ac标准，拓展接口:具备独立非外扩展4个USB（至少包含2路USB3.0）接口、HDMI*1,RJ45*1满足教学拓展需求; 6.设备兼容与认证:插拔式电脑模块与整机必须为同一厂家生产并通过3C认证，提供单独电脑模块3C认证（制造商名称与整机3C制造商名称一致） |
| 8 | 移动支架 | 2 | 套 | 支持50-86寸壁挂触控平板 |
| 二、微课录制系统2 |  |  |  |  |
| 1 | 1+1教研桌 | 1 | 套 | 可容纳2人的桌面大小；A1幅面的书写空间；桌面嵌入视频控制器；嵌入视频中央控制器；人体工学座椅 |
| 2 | 桌面摄像头 | 3 | 个 | 悬挂式CMOS摄像头800万像素，分辨率3264x2448；微课摄像头可拍摄A1、A3画幅；拍摄高度150cm，悬空安装，不占用桌面空间 |
| 3 | 人像摄像头 | 1 | 个 | CMOS摄像头；高清视频录制1080p 30帧/秒；内嵌于教师前方桌面内 |
| 4 | 全景摄像头 | 1 | 个 | CMOS摄像头，高清视频录制1080p 30帧/秒 |
| 5 | 拾音器 | 1 | 套 | 自带回音抑制全向拾音器 |
| 6 | 教研控制器 | 1 | 套 | 实体按钮式一键录课；一键暂停；一键上传；一键切换；USB3.0接口x 3 |
| 7 | 录播显示器 | 1 | 台 | 21.5吋，win10认证，10点电容触摸屏显示器，1080p高清分辨率；与平板电视同步画面 |
| 8 | 智能中央控制器 | 1 | 台 | CPU；I7，4核；内存16G，硬盘2T；支持最多16路高清视频采集；支持最多16路高清视频录播；支持最多8路互动数据采集；支持高清网络直播；支持多屏显示；支持千兆以太网口；支持win10操作系统 |
| 9 | 液晶电视机 | 2 | 台 | 产品规格：50英寸；背光类型：LED；显示比例：16:9；物理解析度：超高清4K，2160P；通讯接口：USB，HDMI |
| 10 | 智慧教研控制软件 | 1 | 套 | 1.主持教师通过智慧教研室控制台切换摄像头，观察每个摄像头实时情况，并可选择任何摄像头进行展示或录制。 2.参与者通过桌面控制器可以把自己摄像头画面推送展示。 3.教研互动： 主持教师利用教师摄像头进行展示讲解，其它教师互动讨论：适用于教研员、专家、名师的个人或集体研究成果的传播和讨论。 4. 教研直播：通过录播系统搭建直播平台，实现各学校老师可以观看教研室的教研活动，并形成微课视频。 5.远程评课：和智慧教室对接实现远程评课，教室的多角度画面同时呈现在教研室内，并且可以由教研室主动控制，和教研室评课人画面同框存在。集中评课，评课过程记录，点评记录，评价记录。 6.协同评课：通过网络技术，实现多校异地同平时针对单一教室听课，评课，过程记录。 7.互动教研：通过教研会议环境搭建，实现各学校教研会议室远程实时音视频互动。 8.远程评课：和智慧教室对接实现远程评课，教室的多角度画面同时呈现 在教研室内，并且可以由教研室主动控制，和教研室评课人画面同框存在。 |
| 11 | 智慧教研录播系统 | 1 | 套 | 1.支持实时视频直播到手机，电脑； 2.支持纸面手写讲解、纸质文档讲解、PPT讲解、讲解过程结合电子批注进行视频录制，多种录制内容连贯切换，形成一体教学课件。 3.上传资源云平台：预览、上传，微课录制后可直接上传到资源云平台。 4.超大区域录制：可以针对书法、绘画教学的特点，录制A1幅面的大画面。 5.字幕添加功能：支持在录制过程中添加、编辑字幕。 6.实体按键：一键录课、一键暂停、一键上传、一键切换。 7.触摸屏控制：多点触摸，简单直观控制拍摄区域。 8.暂停：录制过程可暂停，并可随时继续录制，保证录制结果的连续性。 9.双视频画面功能：将教学素材和教学环境双视频同屏展示录像，如教师讲解头像及课件讲解同屏展示录像。 10.全景画面可随时展示现场所有学生的学习动态。 11.同屏多画面对比视频录制功能：具有多画面同屏展示、分别控制放大、缩小和白板标注，进行对比视频录制。 12.内置视频编辑：可添加水印、片头，支持多视频合并，支持视频转码 13.背景音乐设置：软件自带3首背景音乐，便于教师视频录制时添加背景音乐，音乐可随时播放、暂停，并可导入其他背景音乐。 14.字幕添加功能：支持在录制过程中添加、编辑字幕。 15.视频快捷查看按钮：视频课件录制完成后可直接通过快捷按钮查看当前录制好的内容，避免了微课查找的繁琐过程。 16.视频二维码快速学习：系统支持视频自动生成二维码，并可随机选择视频批量成文导出，便于移动端直接扫描识别学习。 |
| 12 | 智慧教研管理平台 | 1 | 套 | 1.系统管理：包含空间管理、用户管理、信息管理、审核管理和平台管理 （1）空间管理：设置空间平台的播放、上传权限和空间平台的相应描述。管理者可根据自己空间平台的情况，规定相应类型的用户可分享访问本平台的资源，具体划分游客、平台用户和本空间用户3种用户： l 游客：本空间平台资源对外全开放，用户无需注册或登录，只要访问该平台或手机扫描相应的二维码信息均可查阅本空间平台的视频资源。 l 平台用户：本空间平台资源针对在任一微课平台注册了账号的用户开放，即只要用户（本空间或非本空间）有账号登陆后可以通过web端或手机端即可查阅本空间平台的视频资源。 l 本空间用户：本空间平台资源只对本空间的用户开放，即用户必须是本空间平台用户，登陆后才能查阅本空间平台的视频资源。 2) 用户管理：其他用户除了由管理员增加或导入系统外，用户也可自主在平台注册申请成为平台用户。 l 信息管理：对视频空间平台上传界面的资源所属分类的个性配置，例如年级/科目/教材/章节/知识点等信息管理。或者在视频平台发布公告通知，公告在视频平台首页显示。 l 审核管理：管理员用户针对上传至空间平台的微课视频进行视频审核，可针对视频资源进行查阅审核，填写评语等，只有审核通过的视频，才在平台前端可看，同时可对视频作出删除处理；可对微课程作出置顶、隐藏、删除等编辑操作。 l 平台管理：平台中广告位可根据平台需求，发布不同信息，并可设置对应广告图片的上URL地址，用户在访问时，点击该图片即可连接到所设定的地址上。 2 个人主页 1) 我的动态：登录账号便可查阅教师、同学推送或者@给自己的消息、微课和微课程更新信息等。 2) 我的资源：包含本用户上传的所有微课，通过审核中、已通过和未通过标签分类；并可编辑微课的文字说明与所属关系属性，同时可将微课推送给所有人可见、群众小组可见、群成员可见或者指定部分用户可见。 3) 我的课程：按照评分、播放量、更新时间等标签可排序微课程。 4) 我的关注：用户关注的对象（自己喜欢的教师或者学校）有任何新内容更新的时候，都会在第一时间通知你，让你关注他的动态，方便快捷的找到你所希望看到的内容。 5) 我的收藏：展示我收藏的所有微课和微课程，若微课程中更新微课内容，本用户也可第一时间查阅。 6) 我的群组：显示自己加入的群组；教师们可以管理自己创建的群组。 7) 账户设置：个人用户可填写对应的姓名、学校、电话、职称、简介等信息；可上传或修改自己的头像和登录密码。 3 录制视频上传 1) 内部资源上传：微课录制工具内置微课上传模块（微课平台也可直接上传），在录制之后，可以直接一键上传到服务器，快捷方便，并可添加微课附件供学生学习。 2) 外部资源上传：除了本系统内部资源上传之外，同时也支持外部视频资源直接上传，如录播、DV等各种其它来源FLV课件。 3) 推送视频：内部资源与外部资源上传时均可将微课推送给所有人可见、群众小组可见、群成员可见或者指定部分用户可见。 4 资源展示 1) 专题微课： l 可根据教学或者活动的需求，将分类微课设置为同步课堂、名师讲堂、中高考冲刺专题、数学竞赛专题、大赛等等。平台提供当前的教材版本和章节，所上传的所有视频根据教学进度挂在相对应的章节目录下，用户可以按章节查找需要的内容。 l 为教师提供了可以把自己的教学过程，按自己的教学组织结构，按顺序呈现出来，而跟随者可以跟着名师的教学进度，教学方法，教学思路去学习。 l 分类微课为多层次、多科目、多领域的视频提供了清晰、快速的学习通道。 2) 微课检索：根据微课名称、微课程名称、关键字，知识点、教师等分类信息可直接搜索微课视频。 3) 导航分类：以标签为类别的分类布局，例如微课、微课程、教师或者是年级课程等等。 4) 视频播放页：包含视频播放器、教师信息介绍、课程信息描述，微课附件材料（word、PPT、EXCEL、PDF、JPG等格式）、介绍课程所属类别，并且学者可对观看视频进行点赞、评分和评论，准确的播放量实时更新显示。 5) 视频播放器：根据播放页传入参数，获取视频播放地址（视频寻址，缓存区内寻址）。还支持音量调节，全屏和退出全屏功能，支持视频格式FLV、mp4。 5 视频互动 1) 点赞：用户可为喜欢的视频点赞； 2) 评星：用户可为观看的视频给予1-5颗不同等级的星级数； 3) 点评交流：用户可对观看的视频留言提问、学术交流等等，加强老师、学生和家长间的互动，并且实现实时问答互动。 |
| 三、小型研讨空间 |  |  |  |  |
| 1 | 液晶电视机 | 2 | 台 | 产品规格：50英寸；背光类型：LED；显示比例：16:9；物理解析度：超高清4K，2160P；通讯接口：USB，HDMI |
| 3 | 移动支架 | 2 | 套 | 支持50-86寸壁挂触控平板 |
| 四、装修、家具及其他 |  |  |  |  |
| 1 | 环境改造 | 110 | ㎡ | 一、智能环境改造：教室隔断为四间微格小教室、融合物联网智能设备，营造智慧教室文化氛围，打造美观好用的空间基础环境，包括但不限于墙面、地面、吊顶和门改造。 1.墙面：考虑配套显示设备的墙面改新、玻璃书写板配备，墙面造型等。 2.教室充分的电源接入插座。 提交具体实施方案和效果图，中标人需提供主要材质、桌椅等样品配合用户二次深化设计，以二次设计施工图纸为准进场施工。 二、灯光改造： 1.均匀布光、宁亮勿暗； 2.照度要求 老师区域：不低于600LX； 学生区域：不低于500LX； 3.色温 采用三基色冷光灯，约4000K； |
| 2 | 玻璃隔断 | 90 | ㎡ | 钢化玻璃，铝合金隔断，铝合金隔断门，含所有五金件，高度到天花板吊顶 |
| 3 | 玻璃雾化膜 | 90 | ㎡ | 1.智能调光玻璃在断电条件下为乳白色，通电时显无色透明。 2.智能调光玻璃的透光率应不小于70%，不透光率应不大于1%。 3.智能调光玻璃的响应时间应不高于70ms。 4.智能调光玻璃的转换速度 OFF（不透时）→ON（透明）约1/1000秒 ON（透明）→OFF（不透时）约1/100秒 5.智能调光玻璃的视角应不小于140° |
| 4 | 操作台 | 1 | 套 | 1人位电脑操作台，放置电脑、键鼠、主机、显示器等 |
| 5 | 讨论桌椅 | 2 | 套 | 6人位讨论桌椅、具体样式由设计师二次深化指定 |
| 6 | 座椅 | 12 | 张 | 1.椅背：采用优质PP（聚丙烯）多元素复合材料经模具压铸成型，扪布而成； 2.椅座海绵造型：采用高密度中软定型海绵； 3.座板：采用优质高密度多层板（厚度10MM）经模具冷压成型； 4.椅脚：采用优质冷轧钢管与钢板经模具冲压焊接组合成型，表面经防静电喷涂处理； 5.扶手：采用优质PP（聚丙烯）多元素复合材料经模具压铸成型； 6.主要规格：座内宽：500mm，座椅总高：840mm，座高：465mm,座深度：480mm扶手高：650mm。 |
| 7 | 设备机柜 | 1 | 套 | 不低于18U，落地机柜 |
| 8 | 辅材及接插件 | 1 | 批 | 各类视频、音频、控制线材，防水胶布、电工胶布、胶带、焊锡、松香、扎带、膨胀钉、标签等辅助材料。 |